T/GZTPA

团体标准

T/GZTPA 0007 - 2018

梵净抹茶 加工技术规程

Processing Technical specification of Fanjing Matcha

（审定稿）

2018-12-01 发布                            2019-01-01实施

贵 州 省 绿 茶 品 牌 发 展 促 进 会 发布

目 录

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 加工场所要求	1

4.1   加工场所基本条件	1

4.2   生产过程卫生要求	1

5  原料（鲜叶及采运要求	1

5.1  原料（鲜叶）要求	1

5.2  覆盖要求	2

5.3  采运要求	2

6   加工工艺流程求	2

6.1  初加工（碾茶）工艺流程	2

6.2  精加工工艺流程	2

7   初加工技术要求	2

7.1  鲜叶储存	2

7.2  切割	2

7.3  筛分	2

7.4  蒸汽杀青	2

7.5  冷却散茶	2

7.6  碾茶炉干燥	2

7.7  梗叶分离   	3

7.8   二次干燥	3

7.9   茎叶分离	3

8    精加工技术要求	3

8.1   匀堆	3

8.2   精制	3

8.3   拼配匀堆	3

8.4   磨粉	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则和国家茶叶标准的相关规定而起草。

本标准由铜仁市茶叶行业协会提出。

本标准由贵州省绿茶品牌发展促进会归口。

本标准主要起草单位：铜仁市茶叶行业协会、贵州省绿茶品牌发展促进会、贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司、贵州省农业科学院茶叶研究所。

本标准主要起草人:肖楚、徐嘉民、白志文、韦勇、马芝新、安波、强自高、温顺位、胡清爽、牟春林、魏建伟。

梵净抹茶 加工技术规程

1  范围

本标准规定了梵净抹茶 加工技术规程的规范性引用文件、术语和定义、加工场所要求、人员、设备、原料及采运要求、工艺流程及技术要求。

本标准适用于贵州省绿茶品牌发展促进会会员单位生产的梵净抹茶。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881       食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 23776     茶叶感官审评方法

SB/T 10034     茶叶加工技术术语

DB52/T 630     贵州茶叶加工场所基本条件

T/GZTPA 0005   梵净抹茶

T/GZTPA 0006   梵净碾茶

3  术语和定义

SB/T 10034、T/ GZTPA 0005界定的术语和定义适用于本标准。

4 加工场所要求

4.1 加工场所基本条件

应符合DB52/T 630的规定。

4.2 生产过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

5 原料（鲜叶）及采运要求

5.1  原料（鲜叶）要求

原料（鲜叶）要求应符合表1的规定。

表1  原料（鲜叶）要求

| 嫩度 | 一芽3～5叶或同等嫩度的开面叶，叶片柔软，色泽浓绿，嫩度基本一致，避免老梗、老片。 |
| --- | --- |
| 匀度 | 长度一致、颜色均匀 |
| 净度 | 同批加工茶树品种相同，不得有非茶类夹杂物 |
| 新鲜度 | 茶青浓绿鲜活，无红梗红叶 |

5.2  覆盖要求

碾茶园需要进行遮阴覆盖，覆盖时间为15～20天左右，覆盖后采摘前5～7天需间隔2～3天观察茶青长势。

5.3  采运要求

碾茶采摘期在一芽3～5叶或同等嫩度的开面叶，叶片柔软，色泽浓绿时开始采摘。分批分次及时采摘和运输，避免紧压。采摘过程中避免茶青在阳光下暴晒，遮阳网应即揭即采，鲜叶置于阴凉处，避免烧青或色泽变化，且及时摊晾。

6  加工工艺流程

6.1  初加工（碾茶）工艺流程

鲜叶储存→切割→筛分→蒸汽杀青→冷却、散茶→碾茶炉干燥→梗叶分离→二次烘干→茎叶分离-检验入库。

6.2  精加工工艺流程

梵净碾茶→匀堆→精制→拼配匀堆→磨粉→检验入库

7.   初加工（碾茶）技术要求

7.1  鲜叶储存

茶青摊放于清洁卫生的摊青槽中，不得直接摊放在地面。不同品种、不同嫩度的茶青分开摊放，倒入槽内后确保茶青呈鲜活冷却状态。露水叶、晴天叶分开管理、加工。摊晾时间不得超过18小时。

7.2  切割

切割有利于鲜叶原料大小较为一致，便于后序的杀青与干燥工艺。

7.3  筛分

筛分主要是避免碎叶、包叶和茶梗等混入茶叶中容易堵塞杀青机网孔，阻碍蒸汽流通，导致杀青不足，同时这些物质进入到烘干设备也容易变焦，导致正常茶叶产生焦臭味，进而影响总体茶叶品质。

7.4  蒸汽杀青

通过调节蒸汽流量、压力、蒸机筒转速、轴转速、角度等使杀青适度，鲜叶变软，有清香，无青臭闷钝味。需定期对杀青机进行清洗，避免杀青机出现堵塞的情况，导致杀青不透。露水叶需吹干后进行加工，避免杀青不透或干茶色泽发暗。

7.5  冷却散茶

冷却散茶的目的是在杀青后及时把茶叶表面的水分与热量散，避免茶叶出现重叠影响品质。

7.6  碾茶炉干燥

碾茶炉干燥是利用辐射热的方式对蒸汽杀青后的茶青进行烘烤，使茶叶从内而外散发水分，并使水分降低为10%左右。

7.7  梗叶分离

使用梗叶分离机，通过螺旋刀和风选装置分离梗叶。

7.8   二次干燥

烘干温度控制在70℃左右，使水分降低到6%以下。

7.9   茎叶分离

使用茎叶分离机，通过螺旋刀和风选装置分离茎叶。最终碾茶粉末含量≤5%，水分≤6%。

8   精加工技术要求

8.1  匀堆

按品质相近原则将初制碾茶进行匀堆操作，使混合均匀。

8.2  精制

按照质量要求进行剔梗、剔叶脉、复火提香等操作。

8.3  拼配匀堆

在磨粉前，从色、香、味等方面综合考虑，选取相应数量精制后的碾茶进行拼配匀堆，使混合均匀，以保证相应等级梵净抹茶品质。

8.4  磨粉

在低温、低湿条件下采用特制研磨设备进行研磨，使梵净抹茶粒度达到要求。